ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

рН-минус жидкий

Артикул 0810

Понижает уровень рН

Идеальный уровень рН 7,0 - 7,4

На основе серной кислоты, около 51%

Область применения: средство для понижения уровня рН при помощи дозирующего оборудования

Свойства

- Концентрированный

- 1 кгзаменяет 1,5кг соляной   кислоты

- без содержания хлорида

- пригоден как для ручной, так и автоматической обработки

- соответствует стандартам DIN 19643

Применение

Перед разбавлением добавлять препарат в воду, не наоборот!

Автоматическое дозирование осуществляется непосредственно из тары. Дозировка определяется отклонением уровня рН от идеального.

Хранить плотно закрытым!

Идеальный уровень хлора:    0,6-1,0

Идеальный уровень рН:        7,0-7,4

Внимание: Передозировка ведёт к коррозии металла!

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и запрещённом от солнца месте Храните в недоступном для детей месте1

Хранение: Хранить при температуре выше 0°С. Срок хранения 2 года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!